2026年智能机器人A类：

四足机器人全能挑战赛---“智能建筑师”

任务规则说明 V1.1

组别：小学、初中、高中（中职）

队员数量：每支队伍由2名学生组成

指导教师：每支队伍1-2名指导教师（指导老师数量不得高于队员数）

- 项目概述

本项目四足机器人全能挑战赛--“智能建筑师”是一项来自为解决日常生活实际问题的灵感而设计的适合青少年的科技赛事。当智能机器人邂逅建筑美学，“智能建筑师”任务聚焦三棱锥的识别、抓取与高台摆放，模拟建筑施工中 “物料识别-物料分拣 - 精准转运 - 层级搭建” 的核心场景，考验机器人的视觉识别精度、机械抓取稳定性与空间定位准确性，让每一台机器人都化身高效协作的 “智能建筑工匠”。你作为一名机器人工程师，需要运用各种传感器包括但不限于视觉识别（大小、形状、颜色）、位置定位（坐标、方向），设计制作一款四足仿生类行走机器人，并具备越障及对指定物品（三棱锥）进行识别、抓取、分拣与搬运能力，在规定时间内，通过编程控制，完成 “识别 - 抓取 - 摆放” 全流程，以三棱锥识别准确率、抓取成功率、高台摆放稳定性及任务完成效率为核心考核维度，展现机器人的智能决策与精准执行能力。

比赛中参赛机器人必须为四足构型，仅允许设置 4 条独立驱动的腿部结构，禁止出现 2 条、6 条及以上数量的腿部设计，可配备必要的躯干、传感器及执行器，但整体移动方式必须依赖四条腿部的协同运动，禁止额外增设轮式、履带式等非腿部移动机构，且不得通过合并/拆分腿部结构规避四足要求，正常情况下不可着地的机械臂数量不限，用以完成各项任务。

- 任务场地及物品

- 任务场地

1.1场地为大小约3200mm×2000mm的喷绘地图（以现场提供为准），圆与线段均为黑色且宽度约为20mm，如图1所示。

图1（场地俯视示意图）

1.2 场地被布置在一个高约 500mm 的操作台上，挑战任务区围栏的高度约为200mm。如图2所示。亦可将地图直接置于平整的地面作为展示场地。

图2（小学组完整场地侧视示意图）

1.3 出发区为边长约 300mm 的正方形。

1.4 基本任务区里的待分拣物品放置在出发区前方线径约 2mm 外径约 20mm 的橡胶圈上。

1.5 初中场地基本任务区至挑战任务区之间有 1 个高度约20mm 的台阶，如图3所示。

图3（初中组完整场地示意图）

1.6 高中（中职）组基本任务区至挑战任务区之间有 1个高度约 20mm 的台阶以及台阶上面有一个可活动门。如图4所示。

图4（高中组完整场地示意图）

- 待分拣物品

待分拣物品为若干个三棱锥，棱长约30mm，颜色为红色（参考 色值C0 M100 Y100 K0）和绿色（参考色值C100 M0 Y100 K0），材质 为EVA。待分拣物品被摆放在任务区（如图2所示），具体位置以现场公布为准。

- 物品收纳区

3.1物品收纳区为3个边长分别约为100mm、150mm、200mm同心 正方形组成，正方形边线为黑色线宽约5mm，边长100mm的正方形 用蓝色填充（参考色值C100 M60 Y0 K0）。

3.2 基本任务区内设置物品收纳区，其位置如图1 所示，正方体颜色为蓝色（参考色值 C100 M60 Y0 K0）。挑战任务区设置有物品收纳台，高度分别为2cm、4cm、8cm、10cm，收纳台位置如图1，整体颜色为蓝色（参考色值 C100 M60 Y0 K0）。

- 任务技术要求

1.利用XGO系列机器人加以改造的机器人均可参与，参赛机器人的核心控制单元仅限采用以（Espressif）ESP32 系列芯片（不含 ESP8266 系列）为唯一核心处理器的开发板/模组，且该芯片需承担机器人所有核心控制逻辑（包括但不限于运动控制、任务决策、传感器数据处理）；参赛队伍需在检录阶段展示主控板的 ESP32 芯片丝印，并演示 “仅通过 ESP32 主控实现机器人全部核心功能”，核验通过后方可参赛。

2. 在设计、制作和调试机器人时，应结合任务特点并充分考虑光线、电磁场、地面平整度等环境因素对机器人运行产生的干扰和影响，使其充分适应现场环境自主完成任务。

3. 机器人在出发区域内的长、宽和高上限分别不超过300mm×300mm×500mm，重量不限。完全离开出发区域（即机器人的垂直投影完全离开出发区）后其尺寸不再受限。

4. 初中组、高中组要求必须通过程序实现完全自主运行；小学组可以通过程序实现完全自主运行，也可以通过遥控完成启动指令下发(或遥控参与任务完成的控制环节)，通过遥控完成控制环节的队伍，最终得分系数为0.7(最终得分乘以0.7)；

5. 机器人的朝向由参赛队员生自行决定。

6. 机器人完成基本任务和挑战任务的总时长为5分钟。机器人在出发区内启动后即开始计时，完成全部任务或任务失败后计时停止。

7.  计算机设备及机器人不得连接网络，也不得使用U盘等移动存储设备。

8. 机器人设备的执行器（包含腿部及任务执行机构所使用的舵机、电机等）输出扭矩不得超过4.5KG•CM。

- 项目流程及任务描述

1. 项目所需机器人、笔记本电脑、各种零配件、调试工具等由学生自行准备并一次性带至展示交流现场，在展示交流结束之前不 得带出场馆。场地内的道具（如待分拣物品、物品收纳区等）以现场提供为准，不能对场地及道具做其他任何标记或改动，如添加二维码等。

2. 按抽签号入座，并依此顺序进行。

3. 机器人要完成的“物品分拣 ”任务是设计制作或改装一款机器人，能够自主分拣出任务区内指定颜色的物品并送至物品收纳区内，由基本任务和挑战任务两部分组成。

4.基本任务

4.1小学组：机器人从出发区出发前往任务区，

- 将基本任务区内的2 个待分拣物品（红色和绿色各 1 个）中的红色物品分拣出来，物品垂直投影完全移开摆放位置（以第一次挪动的物品为准）；

- 将红色物品送至任意一个物品收纳区内。

- 机器人移动到挑战任务区，其设备垂直投影完全越过场地中间围挡；

4.2初中组：机器人从出发区出发前往任务区，

- 将基本任务区内的 3 个待分拣 物品（红色 2 个，绿色 1 个）中的红色物品分拣出来，物品垂直投影完全移开摆放位置（以前两次挪动的物品为准）；

- 将红色物品送至任意一个收纳区内；

- 机器人移动到挑战区，机器设备垂直投影完全越过场地中间围挡；

4.3高中（中职）组：机器人从出发区出发前往任务区，

- 将基本任务区内的 4 个待分拣物品（红色和绿色各 2 个）中的红色物品分拣出来，物品垂直投影完全移开摆放位置（以前两次挪动的物品为准）；

- 将红色物品送至任意一个物品收纳区内；

- 机器人移动到挑战区，机器设备垂直投影完全越过场地中间围挡；

5. 挑战任务

在完成基本任务的基础上，可做挑战任务。相对于基本任务， 挑战任务具有一定的难度和挑战性，共设有两个挑战任务，具体任务现场抽取。

5.1小学组

5.1.1挑战任务1

机器人进入挑战区，机器人进入挑战区，挑战区内部有一个圆形区域，在圆形区域上分别摆放了4个待分拣品，机器人需从4个待分拣物品（红色2个，绿色2个）中的红色物品分拣出来，放入任意一个收纳台上方，直到比赛结束，如分拣物依然保留在收纳台上方，即任务挑战成功，否则任务失败。2个分拣物分别摆放至不同收纳台得分不同，具体得分根据计分表体现。

5.1.2挑战任务2

在挑战区两边各有一个物品收纳区，机器人将挑战任务内的4个待分拣物品（红色2个，绿色2个）中的绿色物品分拣出来，放入任意一个物品收纳区，分拣物的垂直投影均在物品收纳区内，本挑战任务完成，否则本挑战任务失败。机器人完成任务所用时间越短表示完成度越好，2个绿色物品均放置成功表示任务完成度最佳。

5.2初中组

5.2.1挑战任务1

机器人进入挑战区，机器人进入挑战区，挑战区内部有一个圆形区域，在圆形区域上分别摆放了6个待分拣品，机器人需从6个待分拣物品（红色3个，绿色3个）中的红色物品分拣出来，放入任意一个收纳台上方，直到比赛结束，如分拣物依然保留在收纳台上方，即任务挑战成功，否则任务失败。3个分拣物分别摆放至不同收纳台得分不同，具体得分根据计分表体现。

5.2.2挑战任务2

在挑战区两边各有一个物品收纳区，机器人将挑战任务内的6个待分拣物品（红色3个，绿色3个）中的绿色物品分拣出来，放入任意一个物品收纳区，分拣物的垂直投影均在物品收纳区内，本挑战任务完成，否则本挑战任务失败。机器人完成任务所用时间越短表示完成度越好，3个绿色物品均放置成功表示任务完成度最佳。

5.3高中组

5.3.1挑战任务1

机器人需推门进入挑战区，机器人进入挑战区，挑战区内部有一个圆形区域，在圆形区域上分别摆放了8个待分拣品，机器人需从8个待分拣物品（红色4个，绿色4个）中的红色物品分拣出来，放入任意一个收纳台上方，直到比赛结束，如分拣物依然保留在收纳台上方，即任务挑战成功，否则任务失败。4个分拣物分别摆放至不同收纳台得分不同，具体得分根据计分表体现。

5.3.2挑战任务2

在挑战区两边各有一个物品收纳区，机器人将挑战任务内的8个待分拣物品（红色4个，绿色4个）中的绿色物品分拣出来，放入任意一个物品收纳区，分拣物的垂直投影均在物品收纳区内，本挑战任务完成，否则本挑战任务失败。机器人完成任务所用时间越短表示完成度越好，4个绿色物品均放置成功表示任务完成度最佳。

6. 比赛过程中，在有效比赛时间内（已发生的时间不归零），如果觉得效果不够理想，可以申请当即重启机器重新开始，但机器人须从基础任务起点开始。

7. 在完成比赛或计时结束后，以场上任务品的最终状态统计得分。

- 活动阶段

## （一）线上报名

（1）报名时间   待定

（2）报名方法   待定

（3）统一推荐

中小学以地市为单位统一推荐报送；省直属中小学及省直属中职学校，均按属地管理原则由学校所在地市统一报名及提交材料。

省活动组委会办公室组织专家对各地（高校）报名并推荐的队伍进行资格审查，确定大赛现场交流活动的队伍名单。

队伍报名表（附表1）

在线填报后，需打印出来贴上照片、盖章，并扫描为PDF格式文件提交。

## （二）现场活动阶段

通过现场竞技，角逐一二三等奖。

### 1.流程说明

现场活动流程分为活动前集中培训、现场机器调试、任务竞技三个环节。

#### （1）活动前集中培训

活动前培训，旨在让参赛学生熟悉各赛项参赛流程、比赛规则、比赛任务项目以及相关注意事项。将针对活动现场的相关要求，面向参与活动的选手展开集中培训，选手按照不同的组别进入不同的培训场地参训，由组别裁判负责讲解。因此，所有参加现场活动的选手务必在指定时间内参与活动前的选手集中培训活动。

#### （2）现场机器调试

基本任务发布后，内容不会调整。挑战任务于竞赛活动当日由裁判现场抽取确认。

参赛选手需有序进入竞赛场，调试过程中不得改变现场道具的位置、高度等。非参赛选手不得进入竞赛场地。

#### （3）基本任务及挑战任务竞技

完成基本任务与挑战任务的总时长为5分钟。

在有效比赛时间内如果参赛选手认为效果不理想，可当即申请再开始一次，间隔时间不超过3分钟。

### 2.活动准备

（1）参加现场活动的学生须携带本人有效身份证件以便组委核对信息。

（2）参加现场活动的指导教师与学生，请密切关注活动小程序，活动相关通知与要求将在活动小程序上统一发布。提前关注赛项活动官方钉钉群，相关活动信息于群内咨询。

（3）参加现场活动的选手除以上规定的设备及材料以外，不得携带任何辅助材料、书籍，外部代码，插件安装包等。

（4）参赛选手进行调试时，无关人员不得进场。

3.最终成绩计算说明

最终成绩由现场任务得分确定，即现场任务两轮得分之和。

参赛队伍按最终成绩，由高至低排名。如果出现得分相同的情况，按如下顺序决定先后：

现场任务最高分一轮任务得分排名在前；

现场任务最高分一轮用时更少的排名在前；

每位选手限参加一个项目，严禁重复、虚假报名，一经发现或举报，将取消活动资格。

参赛选手应具备应对环境变化、任务现场公布的能力，在不影响竞赛公平、公正的前提下，如活动指南、任务书、比赛要求等内容与现场要求不一致时，将以现场活动的裁判组的要求为准。

（评分标准及计分表详见下方附件2）

附件2

四足机器人全能挑战赛--“智能建筑师”计分表

（小学组）

队伍编号：_____________                   队伍名称:________________

| 任务及分值 |  | 得分标准 |  |  |  | 第一轮得分 | 第二轮得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 任务 | 挑选出指定物品10分 | 将红色物品移开其摆放位置，物品垂直投影完全离开摆放位置，以第一次挪动的物品为准，否则任务无效。 |  |  |  |  |  |
|  | 投放物品20分 | 通过任意技术方式将红色物品分拣出来，送至任意一个物品收纳桶内。 |  |  |  |  |  |
|  | 移动到挑战任务区10分 | 机器人移动到挑战区，机器设备垂直投影完全越过场地中间围挡； |  |  |  |  |  |
| 基本任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务一 |  | 2cm收纳台 5分/个 | 4cm收纳台 10分/个 | 8cm收纳台 15分/个 | 10cm收纳台 20分/个 |  |  |
| 挑选出指定物品 10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将分拣物摆放至收纳台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑选出指定物品 10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将分拣物移动到收纳区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分系数(使用遥控完成任务，得分系数0.7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本任务和挑战任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生1签名： 学生2签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判1签名： 裁判2签名： |  |  |  |  |  |  |  |

四足机器人全能挑战赛--“智能建筑师”计分表

（初中组）

队伍编号：_____________                   队伍名称:________________

| 任务及分值 |  | 得分标准 |  |  |  | 第一轮得分 | 第二轮得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 任务 | 挑选出指定物品 10分/个 | 将红色物品移开其摆放位置，物品垂直投影完全离开摆放位置，以前两次挪动的物品为准，否则任务无效。 |  |  |  |  |  |
|  | 投放物品 20分/个 | 通过任意技术方式将红色物品分拣出来，送至任意一个物品收纳桶内。 |  |  |  |  |  |
|  | 移动到挑战任务区10分 | 机器人移动到挑战区，机器设备完全跨越一级台阶并越过场地中间围挡； |  |  |  |  |  |
| 基本任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务一 |  | 2cm收纳台 5分/个 | 4cm收纳台 10分/个 | 8cm收纳台 15分/个 | 10cm收纳台 20分/个 |  |  |
| 挑选出指定物品 10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将分拣物摆放至收纳台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑选出指定物品 10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将分拣物移动到收纳区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本任务和挑战任务总计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生1签名： 学生2签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判1签名： 裁判2签名： |  |  |  |  |  |  |  |

四足机器人全能挑战赛--“智能建筑师”计分表

（高中组）

队伍编号：_____________                   队伍名称:________________

| 任务及分值 |  | 得分标准 |  |  |  | 第一轮得分 | 第二轮得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 任务 | 挑选出指定物品 10分/个 | 将红色物品移开其摆放位置，物品垂直投影完全离开摆放位置，以前两次挪动的物品为准，否则任务无效。 |  |  |  |  |  |
|  | 投放物品 20分/个 | 通过任意技术方式将红色物品分拣出来，送至任意一个物品收纳桶内。 |  |  |  |  |  |
|  | 移动到挑战任务区20分 | 机器人移动到挑战区，机器设备成功越过一级台阶并推门进入挑战区，垂直投影完全越过场地中间围挡； |  |  |  |  |  |
| 基本任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务一 |  | 2cm收纳台 5分/个 | 4cm收纳台 10分/个 | 8cm收纳台 15分/个 | 10cm收纳台 20分/个 |  |  |
| 挑选出指定物品 10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将分拣物摆放至收纳台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑选出指定物品 10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将分拣物移动到收纳区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挑战任务合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本任务和挑战任务总计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生1签名： 学生2签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判1签名： 裁判2签名： |  |  |  |  |  |  |  |